Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 26.12.2023 36934

Основная часть проекта планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Характеристики планируемого развития территории

Проектом выполнен анализ существующей ситуации, выявлены проблемы и недостатки территории существующей застройки с учетом ранее запланированной застройки, внесены предложения освоения территории, освобожденной от застройки, с сохранением основных положений ранее разработанной и утвержденной документации (выполненной ООО «Архивариус» в 2022 году, шифр проекта: А-69.1218-21) и размещением объекта образования.

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение существующей и ранее запроектированной жилой застройки, сохранение существующих общественных зданий, а также размещение общеобразовательной организации в качестве дополнительного корпуса МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска», сохранение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельного участка, который предназначен для размещения объекта общественного назначения, а также территорий общего пользования.

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства отображены по границе земельного участка.

Таблицы координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Условный номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства №1

| Площадь – 10 048 м² Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| № | X | Y |
| 1 | 453447.2 | 3285888.22 |
| 2 | 453435.72 | 3285956.58 |
| 3 | 453421.43 | 3285954.24 |
| 4 | 453416.33 | 3285953.77 |
| 5 | 453416.69 | 3285952.02 |
| 6 | 453403.84 | 3285949.78 |
| 7 | 453399.84 | 3285949.47 |
| 8 | 453394.85 | 3285946.71 |
| 9 | 453390.24 | 3285945.84 |
| 10 | 453379.11 | 3285943.76 |
| 11 | 453378.36 | 3285946.00 |
| 12 | 453374.26 | 3285945.49 |
| 13 | 453362.85 | 3285944.02 |
| 14 | 453361.54 | 3285943.88 |
| 15 | 453361.54 | 3285943.16 |
| 16 | 453358.33 | 3285942.78 |
| 17 | 453349.58 | 3285941.40 |
| 18 | 453347.14 | 3285941.10 |
| 19 | 453341.85 | 3285940.30 |
| 20 | 453341.29 | 3285940.32 |
| 21 | 453337.17 | 3285939.70 |
| 22 | 453335.72 | 3285939.65 |
| 23 | 453330.98 | 3285938.85 |
| 24 | 453323.38 | 3285937.61 |
| 25 | 453315.73 | 3285936.13 |
| 26 | 453307.92 | 3285934.71 |
| 27 | 453307.99 | 3285934.18 |
| 28 | 453310.96 | 3285913.59 |
| 29 | 453309.71 | 3285913.42 |
| 30 | 453305.10 | 3285912.78 |
| 31 | 453305.10 | 3285912.78 |
| 32 | 453297.66 | 3285911.75 |
| 33 | 453292.97 | 3285910.93 |
| 34 | 453291.47 | 3285910.13 |
| 35 | 453296.32 | 3285861.84 |
| 36 | 453296.36 | 3285861.41 |
| 37 | 453338.25 | 3285868.67 |
| 1 | 453447.20 | 3285888.22 |

1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-3:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

коэффициент застройки – 0,22;

коэффициент плотности застройки – 1,60.

Предельные параметры плотности застройки согласно данным ПЗЗ для участков с видом разрешённого использования:

1) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- этажность – минимальная – 5 /максимальная – без ограничения уровня этажности;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 1,2;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

2) Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- этажность – минимальная – 5 /максимальная – без ограничения уровня этажности;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

3) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1):

- этажность – не подлежит установлению;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,8;

- коэффициент плотности застройки – 2,4;

- минимальный процент озеленения – 50 % территории земельного участка*.

* Согласно пункту 2.2.1 СП 2.4.3648-20 собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50 % площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории.

Территориальная зона Ц-1И:

Показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,33.

Коэффициент плотности застройки – 0,93.

Предельные параметры плотности застройки согласно данным ПЗЗ для участков с видом разрешённого использования:

1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- этажность – минимальная – 3 / максимальная – 16;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

2) Общественное управление (3.8):

- этажность – не более 5;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 80 %;

- коэффициент плотности застройки – 2,4;

- минимальный процент озеленения – 15 %.

1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Населе-ние | Мощ-ность | Строи-тельный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 19 | 239 | 3 | 1729,70 | 28348,10 | 14445,80 | 595 | - | 90,48 |
|  | Офисы Помещения для досуговых занятий взрослых Специализированный магазин Встроенные нежилые хозяйственные помещения | - | - | - | - | 2916,0 | - | - | 250 рабочих | - |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 18 | 120 | 1 | 694,0 | 10990,50 | 7595,30 | 313 | - | 39,53 |
|  | Офисы Насосная Помещения связи | - | - |  | - | 910,70 | - | - | 85 рабочих | - |
| 11 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 6 | 15 | 1 | 505,0 | 2158,90 | 1594,70 | 37 | - | 10,61 |
|  | БТИ «Абрис» Агентство «Гарантия» Компания «Дальневосточные спутниковые технологии» | - | - | - | - | 450,70 | - | - | 40 рабочих | - |
| 12 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 3 | 25 | 3 | 998,0 | 2310,30 | 1888,90 | 43 | - | 10,48 |
|  | Компания «AirDay» Интернет-магазин «Wildberries.ru» Салон «Бриллианты из Якутии» Компания «MAXSYS» | - | - | - | - | 421,40 | - | - | 37 рабочих | - |
|  | Итого: | - | 399 | - | 3926,70 | 48506,60 | 25524,70 | 988 | - | 151,10 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования г. Благовещенска | 4 | - | 1 | 613,0 | 2200,0 | - | - | 200 рабочих | 8,58 |
| 14 | Администрация г. Благовещенска Управление ЖКХ | 2 | - | 1 | 511,0 | 920,0 | - | - | 80 рабочих | 3,58 |
| 15 | МАОУ «Гимназия №1» | 2 | - | 1 | 2085,0 | 3750,0 | - | - | 1000 мест | 14,60 |
| 16 | Административное здание | 3 | - | 1 | 607,0 | 1640,0 | - | - | 145 рабочих | 6,37 |
|  | Итого: | - | - | - | 3816,0 | 8510,0 | - | - | - | 33,13 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Трансформаторная подстанция ТП-27А (ТП-10/0,4кВ) | 1 | - | 1 | 92,0 | 65,8 | - | - | 2*1000 кВА | 0,28 |
| 18 | Трансформаторная подстанция ТП-27 (ТП-10/0,4кВ) | 1 | - | 1 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 0,17 |
|  | Итого: | - | - | - | 149,0 | 116,80 | - | - | - | 0,45 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Гаражи | 1 | - | 3 | 102,0 | 92,0 | - | - | 3 места | 0,41 |
| 20 | Гаражи | 1 | - | 8 | 214,0 | 193,0 | - | - | 8 мест | 0,86 |
| 21 | Гаражи | 1 | - | 5 | 165,0 | 149,0 | - | - | 5мест | 0,66 |
| 22 | Гаражи | 1 | - | 1 | 23,0 | 21,0 | - | - | 1 место | 0,09 |
|  | Итого: | - | - | - | 504,0 | 455,0 | - | - | - | 2,02 |
| Итого (по существующей застройке): |  | - | 399 | - | 8395,70 | 57588,40 | 25524,70 | 988 | - | 186,70 |
| Ранее запроектированная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Среднеэтажный жилой дом, с размещением в подвальном этаже объектов гаражного назначения | 5 | 20 | 1/1 | 336,0 | 1512,0 | 1176,0 | 48 | - | 7,06 |
|  | Подземная автостоянка | 1 | - | - | - | 300,0 | - | - | 8 м/мест | - |
| 25 | Среднеэтажный жилой дом | 8 | 44 | 2/1 | 461,0 | 3319,0 | 2582,0 | 106 | - | 12,91 |
|  | Итого: | - | 64 | - | 797,0 | 5131,0 | 3758,0 | 154 | - | 19,97 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
|  | Итого: | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
| Итого (по ранее запроектированной застройке): |  | - | 64 | - | 803,0 | 5137,0 | 3758,0 | 154 | - | 20,0 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Общеобразовательное учреждение | 3 | - | 1/1 | 2680,0 | 7240,0 | - | - | 418 мест | 28,14 |
|  | Итого: | - | - | - | 2680,0 | 7240,0 | - | - | - | 28,14 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
|  | Итого: | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
|  | Итого (по проектируемой застройке): | - | - | - | 2686,0 | 7246,0 | - | - | - | 28,17 |
|  | Всего (по кварталу 27): | - | 463 | - | 11884,70 | 69971,40 | 29282,70 | 1142 | - | 234,87 |

Примечания:

1. Основные технико-экономические показатели планируемого объекта образования (этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объем) определены ориентировочно. Конфигурация здания школы в плане отображена условно, в целях обозначения границы зоны планируемого (возможного) размещения объекта капитального строительства.

Параметры проектируемой застройки территории дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

2. Нумерация объектов в экспликации соответствует нумерации объектов приведенной в графической части материалов по обоснованию (см. л.5 ППТ.МОП «Вариант планировочного решения застройки»).

1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Принятые решения ранее утвержденной проектной документации, выполненной ООО «Архивариус» в 2022 году, в части технологического присоединения к системам коммунального обеспечения объектов существующей и ранее запроектированной многоквартирной жилой застройки, а также расчетная мощность потребления ресурсов объектами, остаются неизменными и подлежать сохранению.

Водоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованной водопроводной сети до проектируемой застройки.

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, планируемое здание общеобразовательной организации оборудуется водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в здание.

Проектом предлагается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения, с помощью подключения к существующим водопроводам. Возможная точка подключения планируемого объекта капитального строительства к системам водоснабжения – существующие колодцы, расположенные на водопроводной сети диаметром 200 мм по ул. Калинина.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных.

Технические характеристики сетей водоснабжения и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Водопотребление планируемого объекта образования – 6,69 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается оборудование проектируемой застройки централизованной канализацией. Предлагается присоединение к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации. Возможная точка подключения к сетям водоотведения – существующие канализационные колодцы, расположенные на канализационной сети диаметром 400 мм по ул. Калинина.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Сточные воды напорно-самотечными коллекторами от большей части застройки собираются в главную насосную станцию.

Технические характеристики канализационных сетей и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам водоотведения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Водоотведение от планируемого объекта образования – 6,69 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки. Перспективу теплоснабжения проектируемой застройки от существующих тепловых сетей необходимо рассматривать с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности действующих источников.

Возможной точкой присоединения планируемого объекта капитального строительства к системам теплоснабжения является тепловая камера УТ-1, расположенная на тепловой сети, проложенной к жилому дому по адресу ул. Зейская, 222.

Схема теплоснабжения выполнена по принципу рационального размещения трасс. Предусмотрено строительство новой закольцовывающей тепловой сети 2Ду400 мм.

Технические характеристики сетей теплоснабжения и сооружений на них необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Для подключения к существующим сетям и объектам теплоснабжения необходимо получить технические условия на подключение и разрешение на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Теплопотребление планируемого объекта образования – 0,493 МВт (0,424 Гкал/час).

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Проектом не предусматривается развитие сетей газоснабжения для подключения объектов общественной застройки.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение и развитие системы электрических сетей до проектируемой застройки. Потребителями электроэнергии являются: многоквартирные жилые дома, общественные здания и наружное освещение улиц.

Возможная точка технологического присоединения планируемого объекта образования к сетям электроснабжения – от существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (ТП-27А) принадлежащей ООО «АКС» и расположенной в границах квартала 27.

Количество питающих КЛ-0,4кВ для проектируемого объекта должно соответствовать его категории надежности электроснабжения.

Для наружного освещения внутриквартальных проездов необходимо предусмотреть установку питательного пункта наружного освещения, расположенного у трансформаторной подстанции.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линий КЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) общественного здания – кабелем в траншеях.

Технические характеристики объектов электросетевого хозяйства необходимо дополнительно уточнять отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ) на подключение и разрешением на производство работ. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Трассы класса напряжения 0,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Электропотребление планируемого объекта образования и на освещение –      106,45 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Проектом предусматривается обеспечить планируемую застройку услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи.

Подключение планируемого объекта образования предусматривается от сетей связи, расположенных вдоль ул. Калинина.

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи проектом предусмотрено:

- строительство подземных кабельных волоконно-оптических линий связи от существующего колодца до потребителей.

Подключение проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ) на подключение и разрешением на производство работ, выданными эксплуатационными организациями на последующих стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на планируемых очистных сооружениях в ближайший водоем.

Расчетный показатель объема поверхностных сточных вод при отведении их на очистку с территории земельного участка планируемого объекта образования – 15,37 м3.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории квартала 27 – 258,0-290,25 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Противооползневые мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока и уполаживание откосов.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО – на территории земельного участка планируемого объекта образования предусмотрено размещение 3-х контейнеров на 1 площадке.

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО от существующей и ранее запроектированной многоквартирной жилой застройки.

Накопление бытовых отходов от планируемого объекта образования на расчетный срок при вместимости 418 мест составляет 68,55 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

- ул. Калинина:

ширина проезжей части – 14,8 м.

- ул. Ленина:

ширина проезжей части – 19,4 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Зейская (наиболее важная):

ширина проезжей части (переменная) – 12,6-15,2 м.

- ул. Б. Хмельницкого (наиболее важная):

ширина проезжей части (переменная) – 15,2-17,2 м.

Ранее разработанной и утвержденной проектной документацией сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Калинина – 3,1-3,4 м;

- ул. Ленина – 5,6-6,2 м.

- ул. Зейская – 2,3-3,6 м;

- ул. Б. Хмельницкого – 1,9-3,2 м.

На территории проектируемой застройки велосипедное движение не выделяется из общего потока. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

Маршрут автобусного транспорта проходит по ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Зейская.

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусмотрен.

На территории проектирования предусмотрено сохранение 5 остановочных пунктов, расположенных по направлению движения транспорта (по ул. Зейская – 1 двухсторонний остановочный комплекс, по ул. Ленина – 1 двухсторонний остановочный комплекс, по ул. Калинина – 1 односторонний остановочный комплекс).

Потребность в автостоянках, для проживающих в границах проектирования, определена и предусмотрена ранее разработанным проектом (выполненным ООО «Архивариус» в 2022 году, шифр проекта: А-69.1218-21).

Настоящим Проектом планируется реорганизация территории земельного участка под объект капитального строительства жилого назначения с условным номером № 24, а также обеспечение для данного дома 100 % показателя площадок придомового благоустройства различного назначения, в том числе места для хранения легковых автомобилей постоянного населения на придомовой территории в границах земельного участка объекта (8 машино-мест).

Для иных существующих и ранее запроектированных объектов жилого назначения, расположенных в границах квартала 27, настоящим Проектом не предусматривается изменение благоустройства территории, в том числе площадок для стоянки автомобилей на придомовой территории.

Также для обеспечения преподавателей и сотрудников образовательной организации местами для временного хранения автотранспортных средств, а также с целью посадки-высадки детей, на территории общего пользования (в заездном кармане вдоль ул. Калинина) планируется размещение стоянок вместимостью 17 машино-мест.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Перечень проектируемых объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

- общеобразовательная организация (дополнительный корпус МАОУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска» на 418 мест).

Параметры вышеуказанных объектов приведены в пункте 2.3.1, а также в материалах по обоснованию.

Размещение планируемых объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусматривается.

1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |
| 23 | Общеобразовательное учреждение | 2023 г. | 2033 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в пункте 3.1.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

| № | Наименование | Этап строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска | 2015-2025 |
| 2 | Развитие транспортной системы города Благовещенска | 2015-2025 |
| 3 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | 2015-2025 |
| 4 | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 – 2024 годы | 2018-2024 |