Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 29.08.2024 № 92

Основная часть проекта планировки территории

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Плотность и параметры застройки территории

Территория проектирования части кварталов 607 расположена в границах улиц Нагорная – ул. Красноармейская – ул. Амурская в западном планировочном районе г. Благовещенска Амурской области.

Город Благовещенск является областным центром Амурской области с численностью населения 225 091 человек в связи с чем, относится к зоне интенсивной урбанизации (зона А).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, территория в границах разработки проекта расположена в территориальной зоне - Ж-3-  зона многоэтажной жилой застройки.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО г. Благовещенска (таблица 26 примечание 3.6) приняты следующие значения:

- коэффициент застройки – 1.0;

-  коэффициент плотности застройки – 3.0.

Территория проектирования расположена в части границах кадастрового квартала – 28:01:030607.  Общая площадь территории (в границах проектирования) 9,8384 га, включает:

- 9.8384 га - территория многоэтажной жилой застройки.

Зоны планируемого размещения объектов

Проектом планировки предложены следующие проектируемые зоны планируемого размещения объектов:

1. Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка);

2. Зона объектов транспортной инфраструктуры (стоянки закрытого типа);

3. Зона коммунальное обслуживание;

4. Зона дошкольного, начального и среднего общего образования;

5. Зона объектов торговли;

6. Земельные участки (территории) общего пользования.

7. Зона объектов обеспечения научной деятельности

Показатель зонирования застраиваемого участка

Таблица 1

| Наименование | Количество, га |
| --- | --- |
| Общая площадь территории в том числе: | 9.8887 |
| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | 5,3822 |
| Зона коммунального обслуживания | 1,5748 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры (стоянки закрытого типа, гаражи) | 0.3033 |
| Зона дошкольного, начального и среднего общего образования | 0.5592 |
| Зона объектов торговли | 0.5147 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 0.3983 |
| Зона объектов обеспечения научной деятельности | 1.1562 |

Ведомости координат поворотных точек зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

Таблица 2

Зона объектов торговли

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454630.75 | 3283220.59 |
| 2 | 454711.10 | 3283231.63 |
| 3 | 454717.09 | 3283260.62 |
| 4 | 454714.47 | 3283292.79 |
| 5 | 454705.13 | 3283291.61 |
| 6 | 454701.83 | 3283291.50 |
| 7 | 454694.93 | 3283290.48 |
| 8 | 454694.43 | 3283290.48 |
| 9 | 454694.87 | 3283287.10 |
| 10 | 454623.17 | 3283277.31 |

Зона коммунального обслуживания 1

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 11 | 454637.82 | 3283419.99 |
| 12 | 454635.47 | 3283436.59 |
| 13 | 454628.07 | 3283435.67 |
| 14 | 454620.30 | 3283434.58 |
| 15 | 454621.39 | 3283424.38 |
| 16 | 454629.42 | 3283418.71 |

Зона коммунального обслуживания 2

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 17 | 454462.51 | 3283197.48 |
| 18 | 454472.98 | 3283198.93 |
| 19 | 454471.21 | 3283211.82 |
| 20 | 454460.77 | 3283210.50 |

Зона коммунального обслуживания 3

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 21 | 454494.35 | 3283488.78 |
| 22 | 454610.01 | 3283507.62 |
| 23 | 454622.43 | 3283509.64 |
| 24 | 454627.14 | 3283510.41 |
| 25 | 454622.38 | 3283559.95 |
| 26 | 454618.88 | 3283561.74 |
| 27 | 454614.34 | 3283604.23 |
| 28 | 454595.35 | 3283602.67 |
| 29 | 454591.28 | 3283623.66 |
| 30 | 454478.29 | 3283604.39 |

Зона транспортной инфраструктуры 1

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 38 | 454696.30 | 3283516.29 |
| 39 | 454691.36 | 3283515.75 |
| 40 | 454637.74 | 3283509.80 |
| 41 | 454627.14 | 3283510.37 |
| 24 | 454627.14 | 3283510.41 |
| 23 | 454622.43 | 3283509.64 |
| 42 | 454623.19 | 3283499.81 |
| 43 | 454697.07 | 3283506.86 |

Зона транспортной инфраструктуры 2

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 21 | 454494.35 | 3283488.78 |
| 44 | 454449.97 | 3283483.08 |
| 45 | 454452.76 | 3283469.57 |
| 46 | 454483.80 | 3283473.78 |
| 47 | 454611.62 | 3283491.13 |
| 48 | 454611.23 | 3283496.54 |
| 22 | 454610.01 | 3283507.62 |

Зона дошкольного, начального и среднего общего образования

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 49 | 454601.55 | 3283363.77 |
| 50 | 454597.90 | 3283391.05 |
| 51 | 454581.30 | 3283388.56 |
| 52 | 454523.91 | 3283380.73 |
| 53 | 454532.67 | 3283314.57 |
| 54 | 454534.18 | 3283306.80 |
| 55 | 454607.92 | 3283316.56 |

Зона объектов обеспечения научной деятельности

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 56 | 454243.01 | 3283167.35 |
| 57 | 454244.63 | 3283167.56 |
| 58 | 454449.54 | 3283195.70 |
| 59 | 454442.23 | 3283253.57 |
| 60 | 454233.33 | 3283218.19 |

Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) 1

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 55 | 454607.92 | 3283316.56 |
| 61 | 454621.17 | 3283219.28 |
| 62 | 454589.88 | 3283214.98 |
| 63 | 454524.90 | 3283206.05 |
| 64 | 454517.45 | 3283205.03 |
| 65 | 454504.80 | 3283302.67 |
| 54 | 454534.18 | 3283306.80 |

Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) 2

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 66 | 454698.17 | 3283493.29 |
| 67 | 454699.45 | 3283477.53 |
| 68 | 454692.64 | 3283476.97 |
| 69 | 454624.07 | 3283468.76 |
| 70 | 454624.17 | 3283467.26 |
| 71 | 454625.09 | 3283461.76 |
| 72 | 454625.42 | 3283453.86 |
| 13 | 454628.07 | 3283435.67 |
| 14 | 454620.30 | 3283434.58 |
| 15 | 454621.39 | 3283424.38 |
| 16 | 454629.42 | 3283418.71 |
| 11 | 454637.82 | 3283419.99 |
| 73 | 454639.62 | 3283420.21 |
| 74 | 454645.52 | 3283421.02 |
| 75 | 454652.62 | 3283422.35 |
| 76 | 454664.21 | 3283423.88 |
| 77 | 454668.53 | 3283424.50 |
| 78 | 454676.81 | 3283425.62 |
| 79 | 454685.55 | 3283358.58 |
| 8 | 454694.43 | 3283290.48 |
| 9 | 454694.87 | 3283287.10 |
| 10 | 454623.17 | 3283277.31 |
| 80 | 454611.27 | 3283364.89 |
| 49 | 454601.55 | 3283363.77 |
| 50 | 454597.90 | 3283391.05 |
| 51 | 454581.30 | 3283388.56 |
| 52 | 454523.91 | 3283380.73 |
| 53 | 454532.67 | 3283314.57 |
| 81 | 454494.06 | 3283309.34 |
| 82 | 454500.58 | 3283258.24 |
| 83 | 454508.07 | 3283203.75 |
| 18 | 454472.98 | 3283198.93 |
| 19 | 454471.21 | 3283211.82 |
| 20 | 454460.77 | 3283210.50 |
| 17 | 454462.51 | 3283197.48 |
| 84 | 454455.71 | 3283196.55 |
| 58 | 454449.54 | 3283195.70 |
| 59 | 454442.23 | 3283253.57 |
| 84 | 454418.52 | 3283443.01 |
| 44 | 454449.97 | 3283483.08 |
| 45 | 454452.76 | 3283469.57 |
| 46 | 454483.80 | 3283473.78 |
| 47 | 454611.62 | 3283491.13 |
| 85 | 454612.05 | 3283485.47 |
| 86 | 454621.36 | 3283486.19 |

Расчётные коэффициенты плотности застройки проектируемых объектов капитального строительства

Таблица 3

| № Литера | Наименование объекта капитального строительства | Общая площадь квартир, м2 (ориентировочная) | Общая площадь встроенных нежилых помещений, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Коэффициент плотности застройки | Площадь застройки | Коэффициент застройки | Крзу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литер 1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 4878,2 | 447,5 | 10270+ 3106=13376 | 1,80 | 802 | 0,12 | 171 |
| Литер 2 |  | 4878,2 | 447,5 |  |  | 802 |  |  |
| Литер 3 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 4878,2 | 447,5 | 11354 | 2,12 | 802 | 0,14 | 145 |
| Литер 4 |  | 4878,2 | 447,5 |  |  | 802 |  |  |
| Литер 5 | Многоквартирн ый жилой дом (Тип2) | 5964,0 | - | 12429 | 1,74 | 719 | 0,12 | 130 |
| Литер 6 |  | 5964,0 | - |  |  | 719 |  |  |
| Литер 7.1 | Многоквартирн ый жилой дом с автостоянкой (Тип 3) | 5517,7 | - | 16663 | 2.19 | 719 | 0,25 | 126 |
| Литер 7.2 |  | - | - |  |  | 1013 |  |  |
| Литер 7.3 |  | 5423,0 | - |  |  | 719 |  |  |
| Литер 7.4 |  | - | - |  |  | 1013 |  |  |
| Литер 7.5 |  | 5558,3 | - |  |  | 719 |  |  |
| 8 | Детский сад на 120 мест | - | - | 5592 | - | 1309,0 | 0.23 |  |
| 9 | Торговый центр | - | - | 5147 | - | 1482,0 | 0,29 |  |
| 10 | Гаражи | - | - | 677 | - | 466,4 | 0.68 |  |
| 11 | Гаражи | - | - | 2356 | - | 1036,75 | 0,44 |  |
| 12 | Трансформаторная подстанция |  | - | 138 |  | 50 |  |  |
| 13 | Трансформаторная подстанция |  | - | 239 |  | 50 |  |  |
| 14 | Учебно-административный корпус | - | 2968 | 11562 |  | 540 |  |  |
| 15 | Лабораторный корпус | - | 6480 |  |  | 1200 |  |  |
| 16 | Корпус лабораторной палеонтологии с залом экспозиции | - | 2636 |  |  | 1500 |  |  |
| 17 | Газовая котельная на 20 Гкал | - | - | 15371 |  | ~276 |  |  |

Расчёт коэффициента плотности застройки:

Коэффициент плотности застройки - отношение общей площади всех надземных этажей зданий и сооружений к площади участка. Расчёт выполнен на основании НГП МО г. Благовещенска от 13.01.2022 №78 (примечание таблица 26).

Литер 1 и Литер 2 (этажность - 15 этажей)

802 х 15=12030 кв.м. площадь здания

где 802 кв.м. -   площадь этажа

12030+12030/13376=1.8

где 12030кв.м. – площадь здания,

13376 кв.м. – площадь земельного участка (10246кв.м. – контур участка №1, 3106 кв.м.-контур участка №2).

Литер 3 и Литер 4 (этажность - 15 этажей)

802 х 15=12030 кв.м. площадь здания

где 802 кв.м. -   площадь этажа

12030+12030/11354=2,12

где 12030кв.м. – площадь здания,

11354кв.м. – площадь земельного участка.

Литер 5 и Литер 6 (этажность - 15 этажей)

719 х 15=10785 кв.м. площадь здания

где 719 кв.м. -   площадь этажа

10785+10785/12429=1,74

где 10785кв.м. – площадь здания,

12429кв.м. – площадь земельного участка.

Литер 7.1  719 х 16=11504 кв.м. площадь здания (этажность - 16 этажей)

Литер 7.2 – 1013кв.м. площадь здания (этажность - 1 этаж)

Литер 7.3 - 719 х 16=11504 кв.м. площадь здания (этажность - 16 этажей)

Литер 7.4 – 1013 кв.м. площадь здания (этажность - 1 этаж)

Литер 7.5 - 719 х 16=11504 кв.м. площадь здания (этажность - 16 этажей)

11504+1013+11504+1013+11504=36538 кв.м. площадь здания

36538/16663=2,19

где 36538кв.м. – площадь здания,

16663кв.м. – площадь земельного участка.

На основании Правил землепользования и застройки г. Благовещенска (таблица 2) максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) составляет 3,0.

Расчёт площади земельных участков для проектируемых многоквартирных жилых домов:

Расчёт выполнен на основании НГП г. Благовещенска, утверждённым постановлением администрации г. Благовещенска от 13.01.2022г. №78. Таблица 26.

Крзу = (Sзастр+Sпростр) х Ккоммуникаций

Sобщ.кв.                                        х 100, где

Крзу - значение не ниже указанного в таблице 26 НГП г. Благовещенска

Sзастр -   территория, занимаемая жилым зданием.

Sпростр –площадь пространств, направленная на удовлетворение потребностей для жителей.

Ккоммуникаций – коэффициент, определяющий необходимый размер территории (=1.25)

Sобщ.кв. – общая площадь квартир (взята ориентировочно, уточнить при рабочем проектировании)

| Литер 1 и Литер 2: Крзу = (802+802+11772) х 1.25 4878,2 +4878,2 | х 100 = 171 |
| --- | --- |
| Литер 3 и Литер 4: Крзу = (802+802+9750) х 1.25 4878,2 +4878,2 | х 100 = 145 |
| Литер 5 и Литер 6: Крзу = (719+719+10991) х 1.25 5964 +5964 | х 100 = 130 |
| Литер 7.1-7.5: Крзу = (4183+12480) х 1.25 16498,7 | х 100 = 126 |

Нормативный коэффициент размера земельного участка для жилых зданий с количеством этажей 16 -  70.2, с количеством этажей 17 – 69.4. Таким образом, коэффициенты размеров земельных участков, не ниже указанных в таблице 26 НГП г. Благовещенска, что соответствует требуемым нормам.

Параметры объектов капитального строительства являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования, не более 5% от указанного в проекте планировки территории.

1.2.   Перечень планируемых к установлению видов разрешённого использования с указанием предельных (минимальных и (или) максимальных) предельных параметров разрешённого строительства.

На территории квартала планируются к установлению следующие виды разрешённого использования. Предельные параметры земельных участков и разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства приведены в табл.4 в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Благовещенска.

Таблица 4

| Территориальная зона | Наименование планируемого к установлению вида разрешённого использования | Предельные (максимальные или минимальные) размеры земельного участка (площадь, ширина) | Предельные параметры разрешённого строительства (реконструкции) объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальное/максимальное количество этажей, Минимальная/максимальная высота | Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки земельных уч-ков \ Максимальный коэффициент плотности застройки земельных участков | Минимальные отступы от красных линий улиц, проездов до зданий (линии регулирования застройки) | Минимально допустимая доля (%) озеленения территории земельных участков |
| Зона многоэтажной жилой застройки (Ж-3) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); Дошкольное, начальное и среднее общее образование; Коммунальное обслуживание; Магазины; Объект обеспечения научной деятельности; Хранение автотранспорта | Для многоквартирных жилых домов – 1000 кв.м / для данной зоны не подлежит установлению; Минимальная ширина по фронту улицы: для многоквартирных жилых домов – 25 м; для объектов общественного назначения – 2000 кв.м / для данной зоны не подлежит установлению; | Для многоквартирных жилых домов: минимальное – 5 / максимальное – без ограничения уровня этажности; для иных зданий, строений, сооружений – не более 5 Минимальная/максимальная высота для данной зоны не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений предлагается установить – 3 м. Для объектов хранения транспорта – 1м. | Многоэтажная жилая застройка (на территориях кварталов в условиях реконструкции): процент застройки - 33; коэффициент плотности застройки - 3. Общественная застройка -80, коэффицент плотности застройки -2.4 | В условиях комплексной реконструкции территории - линия регулирования застройки устанавливается документацией по планировке территории Минимальные отступы от красной линии по ул. Красноармейской – без отступов. Дорога местного значения (западная сторона участка) – 6 метров. | Многоквартирные жилые дома – 16 кв.м. на 100 кв.м. общей площади квартир жилого дома. Объекты начального и среднего общего образования – 50% территории земельного участка; Прочие – 15% территории земельного участка. |  |

Одной из задач развития жилищного строительства на территории квартала является создание эффектного восприятия района на подъездах к городу, создание современного, комфортного жилья наряду с высоким уровнем благоустройства и озеленения. Авторами проекта предложена высотная застройка, с количество этажей – до17 этажей.

Согласно Правил землепользования и застройки территории проектируемый участок относится к зоне Ж-3 (Зона многоэтажной жилой застройки, от 9 этажей и выше). Многоэтажна жилая застройка (высотная застройка); коммунальное обслуживание; дошкольное, начальное и среднее общее образование; магазины; объекты обеспечения научной деятельности – относятся к основным видам разрешённого использования территории. Хранение автотранспорта – условно разрешённые виды использования земельного участка для данной зоны, требуется выполнить отклонения от предельных параметров разрешённого строительства.

В связи с переносом красной линии, и исключения формирования границы планируемого размещения объектов торговли в двух территориальных зонах (Ж-3, С-2), проектом планировки предлагается установить территориальную зону для данного участка Ж-3.

1.3. Характеристика объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 3.3.4. ПЗЗ в условиях существующей застройки допускается устанавливать линию регулирования застройки - по существующей линии застройки или по красной линии.

Территория проектирования примыкает к ул. Красноармейской - магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением и дороге местного значения (западная сторона участка). Категории улиц предоставлены на основании Генерального плана городского округа города Благовещенска, утверждённым решением Благовещенской городской Думы от 26.01.2023 № 52/06.

Проектом планировки предлагается перенос красной линии по ул. Красноармейской, исключая прохождение красной линии по существующим объектам капитального строительства. Ширина красной линии ул.  Красноармейской на участке проектирования должна составлять 40,0м.(в соответствии  с СП 42.13330-2016, примечание 1 таблица 11.2). Дополнительно с западной стороны участка устанавливается красная линии по дороге местного значения. На основании СП 42.13330-2016 (примечание 1, таблица 11.2) ширину данной красной линии предлагается установить 20 м.

Проектом планировки территории предлагается установить минимальные отступы от красных линий улиц в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений:

- по ул. Красноармейской – без отступа.

- проезд (западная сторона участка) – 6 метров.

Устанавливаемая красная линия

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454245.12 | 3283167.63 |
| 2 | 454711.10 | 3283231.63 |
| 3 | 454717.09 | 3283260.62 |
| 4 | 454694.73 | 3283535.50 |

1.3.1. Характеристика развития объектов жилого назначения.

Расчётная минимальная обеспеченность общей площадью помещений принята 30.0 м2/чел. (согласно пп11 приложения таблицы 27 МНГП г. Благовещенска от 13.01.2022 №78)

Данные проектируемой застройки

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Кол-во квартир | Кол-во жителей | Общая площадь квартир м2 ориентировочная | Общая площадь нежилых помещений м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Литер 1 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 110 в том числе: 77-1ком.кв; 26-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв. | 163 | 4878,2 | 447,5 |
| Литер 2 |  | 110 в том числе: 77-1ком.кв; 26-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв. | 163 | 4878,2 | 447,5 |
| Литер 3 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (Тип 1) | 110 в том числе: 77-1ком.кв; 26-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв. | 163 | 4878,2 | 447,5 |
| Литер 4 |  | 110 в том числе: 77-1ком.кв; 26-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв. | 163 | 4878,2 | 447,5 |
| Литер 5 | Многоквартирный жилой дом (Тип2) | 118 в том числе: 83-1ком.кв; 28-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв. | 199 | 5964,0 | - |
| Литер 6 |  | 118 в том числе: 83-1ком.кв; 28-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв. | 199 | 5964,0 | - |
| Литер 7.1 | Многоквартирный жилой дом с автостоянкой (Тип 3) | 116 в том числе: 81-1ком.кв; 27-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв.; 1 – пентхаус | 184 | 5517,7 | - |
| Литер 7.3 |  | 113 в том числе: 79-1ком.кв; 26-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв.; 1 – пентхаус | 181 | 5423,0 | - |
| Литер 7.5 |  | 116 в том числе: 81-1ком.кв; 27-2х ком.кв.; 7-3х ком.кв.; 1 – пентхаус | 185 | 5558,3 | - |

Проектируемая застройка составляет 1021 квартир и 1600 жителей.

Общая численность жителей квартала составит 1600 жителей (этот показатель зависит от сроков освоения жилых кварталов, так как расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений к 2030 г. – составит 33,7 м2/чел.).

1.3.2. Обеспечение площадками благоустройства общего пользования.

В целях создания комфортной среды, для жителей, проектируемых много квартирных жилых домов проектом предусматривается создание комплекса площадок общего пользования: для отдыха взрослого населения, игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, занятий физкультурой, хозяйственных площадок.

Площадки размещаются согласно нормам удалённости (по шуму) от окон

жилых домов в соответствии с нормативами:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

- для отдыха взрослого населения - 10 м;

- для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик -10-20

- для хозяйственных целей –8 м

Общая площадь территории, занимаемая площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади жилой зоны проектируемой застройки.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых приняты 8 м. (с учётом раздельного сбора мусора и на основании МНГП г. Благовещенска п.3.1 табл.28 примечание 3)

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов

Таблица 6

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Литер 1 | Литер 2 | Литер 3 | Литер 4 | Литер 5 | Литер 6 | Литер 7.1 Литер 7.3 Литер 7.5 |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0.7 | 228,2 |  | 228,2 |  | 278,6 |  | 385,0 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 65,2 |  | 65,2 |  | 79,6 |  | 110,0 |
| Для занятий физкультурой | 0.7 | 228,2 |  | 228,2 |  | 278,6 |  | 385,0 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | - | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |
| Озеленение | 16 | 1561,0 |  | 1561,0 |  | 1908,48 |  | 2639,8 |
| Автостоянка для МЖД м/м | кол.кв х 0.8х0.8 | 141 |  | 141 |  | 151 |  | 221 |
| Автостоянки для встроенных нежилых помещений м/м | 1м/м на 60 кв.м. | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |

Расчёты площадок выполнены с учётом градостроительных норм и правил города Благовещенска.

1.3.3. Характеристика развития системы социального обслуживания населения.

Из учреждений обслуживания, для комфортного проживания населения, на территории проектируемого квартала предусматривается:

- магазин - общей площадью 1482 кв. м.

Обслуживание населения учреждениями, организациями и предприятиями (уровень территориальной доступности)

Таблица 7

| Учреждения, организации и предприятия | Нормативный радиус обслуживания | Наименование учреждений, организаций и предприятий | Уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | 500-800м СП 2.4.3648-20 | Существующий: детский сад №55 Прроектируемый: детский сад на 120 мест | 600м 20-200м |
| Общеобразовательные школы | 500-800м СП 2.4.3648-20 | Существующая: Школа №22 Проектируемая: квартал 605 | 610м 660м |
| Учреждения здравоохранения | 1000м СП42.13330-2016 | Детская поликлиника №4 (ул. Больничная 45/3); Городская поликлиника№1(ул. Амурская,213) Благовещенская городская клиническая больница (ул. Больничная,32) | 1000-1500м 2300м 1000м |
| Аптеки | 500м СП42.13330-2016 | Амурфармация (ул.Нагорная,1) | 260м |
| Физкультурно-оздоровительные центры | 1500м СП42.13330-2016 | Фитнес-клуб Колизей (ул. Горького 233/1) фитнес клуб FamilyClub (ул. Горького 235/2 | 1500м 1300м |
| Предприятия торговли | 500м СП42.13330-2016 | Проектируемый магазин (общая площадь 1482 кв.м) | 20-250м |
| Отделения связи и банки | 500м СП42.13330-2016 | Банк ВТБ (ул. Ленина,190) Сбербанк (ул. Зейская, 235) | 1000м 1000м |

Расчёт размера земельных участков объектов социального обслуживания населения.

Расчёт размера земельных участков выполнен на основании СП 42.13330-2016 (приложение Д, таблица Д.1):

Детский сад на 120 мест:

120 х 38 = 4560 кв.м., где

120 -  количество мест в детском дошкольном учреждении,

38 – количество кв.м. на одно место.

Проектируемая площадь земельного участка для школы 5592 кв.м.

Торговый центр:

Торговые центры с обслуживанием населения от 4-6 тыс.чел. – 0.4-0.6га. на объект.

Проектируемая площадь земельного участка торгового центра   5147 кв.м.

1.3.4. Транспортное обслуживание.

Существующая дорожная сеть района представляет собой прямоугольную систему с расположением широтных улиц параллельно р. Амур и меридиональных – параллельно р. Зея.

Улицы опоясывающие планируемую территорию: ул. Амурская, ул. Красноармейская, ул. Нагорная, ул. Железнодорожная. Улица Красноармейская и ул.    Нагорная, согласно генерального плана г. Благовещенска, относятся к магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения. К категории улицы и дороги местного значения относятся: ул. Амурская, ул. Железнодорожная и дорога с западной стороны участка.  Тип покрытия данных улиц – облегчённое.

Движение общественного транспорта осуществляется по улице Нагорной, ул. Красноармейской.

Общественный транспорт представлен автобусами по ул. Нагорной и ул. Красноармейской маршрут №3 и №9, по ул. Ленина маршрутами №5,16с, 38, 38а, 41с, 101. Проектируемая территория обеспечена доступностью до остановочных пунктов общественного транспорта 400 м.

Планировочное решение проектируемой территории предполагает транспортное обслуживание объектов обслуживания с прилегающих проездов и исключает транзитное движение транспорта через дворовые территории. Подъезд на территорию многоквартирных жилых домов осуществляется с ул. Красноармейской и внутриквартального проезда.

Ко всем зданиям и сооружениям, расположенным на проектируемой территории, обеспечен подъезд пожарной техники.

Хранение индивидуального автомобильного транспорта на проектируемой территории предусмотрено на открытых автостоянках и в закрытой автостоянке.

Расчётные показатели обеспеченности жилой застройки парковками (местами для постоянного хранения автомобилей) и гостевыми стоянками соответствуют требованиям МНГП МО г. Благовещенска (таблица 14).

Проектом предусмотрено строительство девяти многоквартирных жилых домов с автостоянками постоянного хранения автотранспорта с общим количеством квартир 1021. С учётом требования МНГП МО г. Благовещенска потребность в стоянках автомобильного транспорта для жителей указанных домов составляет 654 машино/мест для многоквартирных жилых домов и 28 м/м для встроенных нежилых помещений. Проектом планировки территории предусматривается:

- 163 м/м постоянного хранения, стоянки закрытого типа (гаражи);

- 17 м/м постоянного хранения, открытого типа;

- 656 м/м гостевых автостоянок, в том числе 76 м/м для МГН

-  13 м/м за границей участка (вдоль проезжей части).

Места, предназначенные для стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов, предусмотрены на территории каждого многоквартирного жилого дома.

1.3.5 Параметры планируемого строительства системы инженерно-технического обеспечения.

Водопотребление

Согласно технических условий №101-18-14362 от 29.12.2022 водоснабжение объектов (многоквартирные жилые дома, автостоянки, детский садик, торговый центр) возможно от водопроводной сети диаметром 600 мм в районе 607 квартала по ул. Красноармейской. Максимальная нагрузка в точке присоединения составляет 245 м3/сут.

Планируемая нагрузка водоснабжения составляет 364,53 куб.м./сут в том числе:

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 3)

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 4)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 5)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 6)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.1)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.3)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.5)

- 9,60 куб.м./сут детский садик (8)

- 0,50 куб.м./сут торговый цент (9)

- 3,68  куб.м./сут Учебно-Административный корпус (14)

- 11,0  куб.м./сут Лабораторный корпус (15)

- 6,60 куб.м./сут Корпус лаборатории палеонтологии с залом экспозиции (Музее Динозавров) – 16

- 1,0  куб.м./сут Котельная (17)

Наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2020 составляет 25 л/с (90 м3/час)

Водоотведение

Согласно технических условий №101-18-14362 от 29.12.2022 водоотведение объектов (многоквартирные жилые дома, автостоянки, детский садик, торговый центр) возможно в сеть водоотведения диаметром 300 мм в районе 607 квартала около жилых домов по ул. Нагорной, 1/4, 1/5 и гаражного массива. Максимальная нагрузка в точке присоединения составляет 245 м3/сут.

Планируемая нагрузка водоснабжения составляет 364,53 куб.м./сут в том числе:

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 3)

- 35,75 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 4)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 5)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 6)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.1)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.3)

- 38,03 куб.м./сут многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.5)

- 9,60 куб.м./сут детский садик (8)

- 0,50 куб.м./сут    торговый центр  (9)

- 3,68  куб.м./сут Учебно-Административный корпус (14)

- 11,0  куб.м./сут Лабораторный корпус (15)

- 6,60 куб.м./сут Корпус лаборатории палеонтологии с залом экспозиции (Музее Динозавров) – 16

- 1,0  куб.м./сут Котельная (17)

Теплоснабжение

Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 составляет - 33оС; продолжительность периода со среднесуточной температурой не более 8оС - 210сут; средняя температура воздуха, периода со среднесуточной температурой не более 8оС составляет - 10,7 град.С; средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха не более 8оС - 2.0м/сек.

Проект наружных сетей теплоснабжения разработан для наружной температуры воздуха -33°С.

Согласно технических условий №230-10/314 от 03.02.2023 г. для подключения застройки в квартале 607 ближайшей точкой присоединения является павильон УТ-1Ц на т/м №1 Центрального района, расположенный напротив Формовочного завода, по ул. Больничная, 79/1. Подключение возможно к теплотрассе ДРСУ, находящуюся в собственности муниципального образования г. Благовещенска и запитанную от т/м №1 Центрального района, но при условии реконструкции с увеличением диаметра трубопровода с Ду 250 мм до Ду 300мм

Расчётная максимальная нагрузка составляет 13,88168 Гкал/час, в том числе:

- 0,409 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 1)

- 0,409 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 2)

- 0,409 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 3)

- 0,409 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 1 (Литер 4)

- 0,427 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 5)

- 0,427 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 2 (Литер 6)

- 0,427 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.1)

- 0,062 Гкал/ч автостоянка на 46 м/м (Литер 7.2)

- 0,427 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.3)

- 0,062 Гкал/ч автостоянка на 46 м/м (литер 7.4)

- 0,427 Гкал/ч многоквартирный жилой дом тип 3 (Литер 7.5)

- 0,242 Гкал/ч детский садик (8)

- 0,19 Гкал/ч торговый центр (9)

- 1,11858 Гкал/ч  Учебно-Административный корпус (14)

- 7,372 Гкал/ч  Лабораторный корпус (15)

- 1,0641 Гкал/ч  Корпус лаборатории палеонтологии с залом экспозиции (Музеем

Динозавров) - 16

- 0,03 Гкал/ч  Котельная (17)

Электроснабжение

На основании технических условий от ООО АКС» от 01.02.2023г. №101-106-0854 реализовать электроснабжение на данный момент возможно только по третьей категории надёжности электроснабжения путём строительства линии электропередач – 0.4кВт от трансформаторной подстанции (ТП-607) находящейся в собственности ООО «АКС». Для обеспечения подключаемого объекта по второй категории надёжности электроснабжения возможно при условии строительстве новых кабельных линий – 10 кВт, строительства трансформаторной подстанции – 10/0.4кВ, строительства кабельных линий – 0.4 кВ.

Расчёт производится в соответствии с СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», в соответствии с заданным кол-вом квартир, лифтов, сантехнического и силового оборудования, а также систем дымоудаления и пожаротушения. Расчёт проводился только для нормального режима работы. В случае работы устройств дымоудаления и пожаротушения расчётная нагрузка возрастает приблизительно на 10 %.

Расчёт закрытых автостоянок, производился по укрупнённым показателям, в соответствии с табл. 7.14 СП256.1325800.2016, и будет уточнён при конкретном проектировании, в зависимости от технологии объекта и перечня электроприёмников.

Примерное электропотребление по объектам застройки, в соответствии с расчётом:

Литер №1; №2; №3; №4 (жилой дом с встроенными помещениями) - требуемая расчётная мощность составляет – 200 кВт;

Литер №5; №6 (жилой дом) - требуемая расчётная мощность составляет – 175 кВт;

Литер №7.1 (жилой дом) - требуемая расчётная мощность составляет – 175 кВт;

Литер №7.2 (автостоянка) - требуемая расчётная мощность составляет – 25 кВт;

Литер №7.3 (жилой дом) - требуемая расчётная мощность составляет – 175 кВт;

Литер №7.4 (автостоянка) - требуемая расчётная мощность составляет – 25 кВт;

Литер №7.5 (жилой дом) - требуемая расчётная мощность составляет – 175 кВт;

Литер №8 (детский сад 120 мест) - требуемая расчётная мощность составляет – 150 кВт;

Литер №9 (торговый центр) - требуемая расчётная мощность составляет – 260 кВт;

Литер №10 (гаражи 22 шт) - требуемая расчётная мощность составляет – 18 кВт;

Литер №11 (гаражи 49 шт) - требуемая расчётная мощность составляет – 26,5 кВт.

Литер №14 (Учебно-административный корпус)- требуемая расчетная мощность        составляет – 161 кВт.

Литер №15 (Лабораторный корпус)- требуемая расчетная мощность составляет – 350 кВт.

Литер №16 (Корпус палеонтологии)- требуемая расчетная мощность составляет – 143 кВт.

Литер №17 (Газовая котельная 20 Гкал)- требуемая расчетная мощность составляет – 198 кВт.

ИТОГО по всем объектам

- требуемая расчётная мощность составляет – 2406 кВт;

- требуемая категория электроснабжения в соответствии с п. 6.1 СП256.1325800.2016 – II (вторая);

- требуемое напряжение – 10 кВ;

- приблизительный коэффициент мощности – 0,92.

Планируется установка двух двухтрансформаторных подстанций 2х1125 кВА, или 2х1600 кВА, в зависимости от плана застройки и расположения объектов на местности. Мощность трансформаторных подстанций может быть скорректирована, при проектировании.

Ливневая канализация

Согласно технических условий МКП г. Благовещенска «ГСТК» от 25.05.2023г. №1843 сети ливневой канализации в проектируемом района отсутствуют. Ближайшая точка подключения в ливневую канализацию возможна по ул. Железнодорожной.

Отвод дождевых и талых вод с территории осуществляется по проездам, со сбросом дождевых и талых вод в ливневую канализацию с врезкой в существующую ливневую канализацию по ул. Железнодорожной.

Связь, телевидение

Проектом не предусмотрено размещение проводной телефонной связи. Территория находится в зоне доступа нескольких операторов сотовой связи.

Проведение кабельных линий подключения сети «интернет» возможно на опорах освещения.

2. Информацию о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

На территории проектирования предусматривается место под объекты капитального строительства федерального значения - ФГБУН Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук, с общей площадью земельного участка 11562 кв.м. (Зона объектов обеспечения научной деятельности)

Объекты капитального строительства регионального значения отсутствуют.

В границах территории проектирования предусмотрено размещение объектов местного значения:

- в области образования (муниципальные объекты общедоступного и бесплатного образования (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного образования)- дошкольные образовательные организации (детский сад на 120 мест).

-  коммунальное обслуживание – газовая котельная на 20 Гкал.

## 3. Положение об очерёдности планируемого развития территории содержащие этапы проектирования и строительства объектов капитального строительства.

Проектом планировки рекомендуется следующая очерёдность проведения ряда мероприятий по развитию территории 607 квартала:

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учёт.

Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку.

Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения.

Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций.

Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию.

Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## Этапы строительства, периоды проектирования и строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения

| № Этапа строительства | Наименование | Период проектирования | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап строительства | Многоквартирный жилой дом с автостоянкой (Литер 7.1-7.5) | 2024 | 2025-2028 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры (литер 12) | 2024 | 2025-2028 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2024 | 2025-2028 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2024 | 2025-2028 |
| Второй этап строительства | Многоквартирный жилой дом (Литер 5 и Литер 6) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры (литер 13) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Строительство стоянок закрытого типа (гаражи) (литер 10,11) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2026 | 2027-2029 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2026 | 2027-2029 |
| Третий этап строительства | Торговый центр (Литер 9) | 2027 | 2028-2034 |
|  | МДОУ Детский сад ясли на 120 мест (литер 8) | 2027 | 2028-2034 |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественными назначениями (Литер 3 и Литер 4) | 2027 | 2028-2030 |
|  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественными назначениями (Литер 1 и Литер 2) | 2028 | 2029-2031 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей (в т.ч. по договорам тех присоединения) | 2027 | 2028-2034 |
|  | Строительство внутриквартальных дорог и проездов | 2027 | 2028-2034 |

Строительство улично-дорожной сети, объектов благоустройства ведётся параллельно строительству основных объектов, в таблице не отражено.

Проектом предлагается строительство объектов в несколько этапов и очередей. Очерёдность строительства и этапы строительства уточнить при рабочем проектировании каждого из объектов капитального строительства.

Основная часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Границы застроенных участков определялись на основе фактического землепользования, с учетом градостроительных норм и правил, действовавших на период застройки.

Проектом межевания предусмотрено формирование новых земельных участков в соответствии с разрабатываемым проектом планировки.

На основании проведенного анализа современного функционального использования территории приняты следующие проектные решения:

1.1 Раздел земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736

Раздел земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736 на 16 земельных участков:

1) 736/1 площадью 10169 кв.м., разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

2) 736/2 площадью 11354 кв.м., разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

3) 736/3 площадью 12418 кв.м., разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

4) 736/4 площадью 16663 кв.м. разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

5) 736/5 площадью 5592 кв.м., разрешённое использование – дошкольное, начальное и среднее общее образование;

6) 736/6 площадью 667 кв.м., разрешённое использование – хранение автотранспорта;

7) 736/7 площадью 2356 кв.м., разрешённое использование – хранение автотранспорта;

8) 736/8 площадью 138 кв.м., разрешённое использование – предоставление коммунальных услуг;

9) 736/9 площадью 239 кв.м., разрешённое использование – предоставление коммунальных услуг;

10) 736/10 площадью 4537 кв.м., разрешённое использование – магазины;

11) 736/11 площадью 1392 кв.м., разрешённое использование – земельные участки (территории) общего пользования;

12) 736/12 площадью 1274 кв.м., разрешённое использование – земельные участки (территории) общего пользования;

13) 736/13 площадью 11562 кв.м., разрешённое использование – обеспечение научной деятельности;

14) 736/14 площадью 15371 кв.м., разрешённое использование – коммунальное обслуживание;

15) 736/15 площадью 272 кв.м., разрешённое использование – улично-дорожная сеть

16) 736/16 площадью 1271 кв.м., разрешённое использование – земельные участки (территории) общего пользования.

1.2 Описание образуемых земельных участков

Участок №1 по проекту

- перераспределение земельного участка кадастровым номером  28:01: 030607:736/1 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- площадь участка по проекту – 13376 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельного участка кадастровым номером  28:01:030607:736/1 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Участок состоит из двух контуров.

Участок №2 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/2, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- площадь участка по проекту – 11354 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/2, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №3 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами  28:01:030607:736/3, 28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена. В результате перераспределения площадь земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 уменьшится на 8 кв.м. и из контура №6 земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 образуется земельный участок ЗУ-10598-6. Остальные контуры земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 после перераспределения сохраняют прежние площади.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- площадь участка по проекту – 12429 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:030607:736/3,  28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок №4 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/4, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

- площадь участка по проекту – 16663 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/4, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №5 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/5, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – дошкольное, начальное и среднее общее образование.

- площадь участка по проекту – 5592 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/5, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №6 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами  28:01:030607:736/6, 28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена. В результате перераспределения площадь земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 уменьшится на 1 кв.м. и из контура №6 земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 образуется земельный участок ЗУ-10598-6. Остальные контуры земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 после перераспределения сохраняют прежние площади.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – хранение автотранспорта.

- площадь участка по проекту – 677 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами  28:01:030607:736/6,  28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок №7 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/7, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – хранение автотранспорта.

- площадь участка по проекту – 2356 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/7, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №8 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/8, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – предоставление коммунальных услуг.

- площадь участка по проекту – 138 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/8, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №9 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/9, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – предоставление коммунальных услуг.

- площадь участка по проекту – 239 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/9, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №10 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами  28:01:030607:736/10, 28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена. В результате перераспределения площадь земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 уменьшится на 180 кв.м. и из контура №6 земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 образуется земельный участок ЗУ-10598-6. Остальные контуры земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 после перераспределения сохраняют прежние площади.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – магазины.

- площадь участка по проекту – 5147 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:030607:736/10,  28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок №13 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/13, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – обеспечение научной деятельности.

- площадь участка по проекту – 11562 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/13, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №14 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/14, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – коммунальное обслуживание.

- площадь участка по проекту – 15371 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/14, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Участок №11 по проекту

- перераспределение земельного участка кадастровым номером  28:01:030607:736/11 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – земельные участки (территории) общего пользования.

- площадь участка по проекту – 1426 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельного участка кадастровым номером  28:01:030607:736/11 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок №12 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/12, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – земельные участки (территории) общего пользования.

- площадь участка по проекту – 1274 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/12, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №15 по проекту

- образование земельного участка из земельного участка 736/15, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 272 м2

- проектом предложено образование земельного участка из земельного участка 736/18, полученного путём раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736.

Участок №16 по проекту

- перераспределение земельного участка с кадастровыми номерами  28:01:030607:736/16, 28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена. В результате перераспределения площадь земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 уменьшится на 4 кв.м. и из контура №6 земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 образуется земельный участок ЗУ-10598-6. Остальные контуры земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:10598 после перераспределения сохраняют прежние площади.

- зона многоэтажной жилой застройки Ж-3.

- разрешённое использование – земельные участки (территории) общего пользования.

- площадь участка по проекту – 1283 м2

- проектом предложено образование земельного участка путём перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:030607:736/16,  28:01:000000:10598 (контур 6) и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Участок ЗУ-10598-6 по проекту

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:000000:10598 (контур 6), 28:01:010449:736/10, 28:01:010449:736/3, 28:01:010449:736/16, 28:01:010449:736/6 и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Одновременно с образованием участков №10, №3, №16, №6 по проекту.

- разрешённое использование – улично-дорожная сеть.

- площадь участка по проекту – 95870 м2

- перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:000000:10598 (контур 6), 28:01:010449:736/10, 28:01:010449:736/3, 28:01:010449:736/16, 28:01:010449:736/6 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

3. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

Виды разрешенного использования для образуемых земельных участков установлен в соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 (ред. от 23.06.2022) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

Применительно к землям населенных пунктов для земельных участков, предназначенных под размещения:

- многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, размещение подземных гаражей и автостоянок, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код классификатора 2.6);

- здания и сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: коммунальное обслуживание (код классификатора 3.1);

- объекты капитального строительства (административное здание, багетная мастерская, выставочный зал), предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: бытовое обслуживание (код классификатора 3.3);

- детский сад, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: дошкольного, начального и среднего общего образования (код классификатора 3.5.1);

- магазин, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: магазины (код классификатора 4.4);

- объекты улично-дорожной сети, устанавливается вид разрешённого использования земельного участка: земельные участки (территории) общего пользования (код классификатора 12.0).

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных для территориальных зон.

4.1 Земельные участки, образуемые в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 28:01:030607:736

Участок 736/1 по проекту, площадь участка по проекту – 10169 м2.

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454517.45 | 3283205.03 |
| 2 | 454524.90 | 3283206.05 |
| 3 | 454589.88 | 3283214.98 |
| 4 | 454593.96 | 3283219.16 |
| 5 | 454620.72 | 3283222.56 |
| 6 | 454607.92 | 3283316.56 |
| 7 | 454534.18 | 3283306.80 |
| 8 | 454504.80 | 3283302.67 |

Участок 736/2 по проекту, площадь участка по проекту – 11354 м2.

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454676.81 | 3283425.62 |
| 2 | 454685.55 | 3283358.58 |
| 3 | 454694.43 | 3283290.48 |
| 4 | 454694.87 | 3283287.10 |
| 5 | 454623.17 | 3283277.31 |
| 6 | 454611.27 | 3283364.89 |
| 7 | 454601.55 | 3283363.77 |
| 8 | 454597.90 | 3283391.05 |
| 9 | 454581.30 | 3283388.56 |
| 10 | 454577.31 | 3283418.54 |
| 11 | 454621.39 | 3283424.38 |
| 12 | 454629.42 | 3283418.71 |
| 13 | 454637.82 | 3283419.99 |
| 14 | 454639.62 | 3283420.21 |
| 15 | 454645.52 | 3283421.02 |
| 16 | 454652.62 | 3283422.35 |
| 17 | 454664.21 | 3283423.88 |
| 18 | 454668.53 | 3283424.50 |

Участок 736/3 по проекту, площадь участка по проекту – 12418 м2.

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454697.38 | 3283493.21 |
| 2 | 454698.85 | 3283477.49 |
| 3 | 454692.64 | 3283476.97 |
| 4 | 454624.07 | 3283468.76 |
| 5 | 454624.17 | 3283467.26 |
| 6 | 454625.09 | 3283461.76 |
| 7 | 454625.42 | 3283453.86 |
| 8 | 454628.07 | 3283435.67 |
| 9 | 454620.3 | 3283434.58 |
| 10 | 454621.39 | 3283424.38 |
| 11 | 454577.31 | 3283418.54 |
| 12 | 454581.3 | 3283388.56 |
| 13 | 454523.91 | 3283380.73 |
| 14 | 454516.08 | 3283379.69 |
| 15 | 454511.79 | 3283409.37 |
| 16 | 454492.78 | 3283406.94 |
| 17 | 454483.8 | 3283473.78 |
| 18 | 454611.62 | 3283491.13 |
| 19 | 454612.05 | 3283485.47 |
| 20 | 454621.36 | 3283486.19 |

Участок 736/4 по проекту, площадь участка по проекту – 16663 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454442.60 | 3283250.65 |
| 2 | 454500.58 | 3283258.24 |
| 3 | 454494.06 | 3283309.34 |
| 4 | 454532.67 | 3283314.57 |
| 5 | 454523.91 | 3283380.73 |
| 6 | 454516.08 | 3283379.69 |
| 7 | 454511.79 | 3283409.37 |
| 8 | 454492.78 | 3283406.94 |
| 9 | 454483.80 | 3283473.78 |
| 10 | 454452.76 | 3283469.57 |
| 11 | 454449.97 | 3283483.08 |
| 12 | 454418.52 | 3283443.01 |
| 13 | 454442.23 | 3283253.57 |

Участок 736/5 по проекту, площадь участка по проекту – 5592 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454597.90 | 3283391.05 |
| 2 | 454581.30 | 3283388.56 |
| 3 | 454523.91 | 3283380.73 |
| 4 | 454532.67 | 3283314.57 |
| 5 | 454534.18 | 3283306.80 |
| 6 | 454607.92 | 3283316.56 |
| 7 | 454601.55 | 3283363.77 |

Участок 736/6 по проекту, площадь участка по проекту – 667 м2.

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454696.11 | 3283506.77 |
| 2 | 454695.22 | 3283516.18 |
| 3 | 454637.74 | 3283509.8 |
| 4 | 454627.14 | 3283510.37 |
| 5 | 454627.14 | 3283510.41 |
| 6 | 454622.43 | 3283509.64 |
| 7 | 454623.19 | 3283499.81 |

Участок 736/7 по проекту, площадь участка по проекту – 2356 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454494.35 | 3283488.78 |
| 2 | 454449.97 | 3283483.08 |
| 3 | 454452.76 | 3283469.57 |
| 4 | 454483.80 | 3283473.78 |
| 5 | 454611.62 | 3283491.13 |
| 6 | 454611.23 | 3283496.54 |
| 7 | 454610.01 | 3283507.62 |

Участок 736/8 по проекту, площадь участка по проекту – 138 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454462.51 | 3283197.48 |
| 2 | 454472.98 | 3283198.93 |
| 3 | 454471.21 | 3283211.82 |
| 4 | 454460.77 | 3283210.50 |

Участок 736/9 по проекту, площадь участка по проекту – 239 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454637.82 | 3283419.99 |
| 2 | 454635.47 | 3283436.59 |
| 3 | 454628.07 | 3283435.67 |
| 4 | 454620.30 | 3283434.58 |
| 5 | 454621.39 | 3283424.38 |
| 6 | 454629.42 | 3283418.71 |

Участок 736/10 по проекту, площадь участка по проекту – 4537 м2.

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454630.32 | 3283223.78 |
| 2 | 454710.41 | 3283233.93 |
| 3 | 454707.54 | 3283255.52 |
| 4 | 454710.14 | 3283256.33 |
| 5 | 454709.33 | 3283262.62 |
| 6 | 454712.22 | 3283263.13 |
| 7 | 454710.89 | 3283271.13 |
| 8 | 454708.09 | 3283271.32 |
| 9 | 454705.13 | 3283291.61 |
| 10 | 454701.83 | 3283291.50 |
| 11 | 454694.93 | 3283290.48 |
| 12 | 454694.43 | 3283290.48 |
| 13 | 454694.87 | 3283287.10 |
| 14 | 454623.17 | 3283277.31 |

Участок 736/11 по проекту, площадь участка по проекту – 1392 м2.

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454620.74 | 3283222.56 |
| 2 | 454630.32 | 3283223.78 |
| 3 | 454623.17 | 3283277.31 |
| 4 | 454611.27 | 3283364.89 |
| 5 | 454601.55 | 3283363.77 |
| 6 | 454606.17 | 3283329.60 |

Участок 736/12 по проекту, площадь участка по проекту – 1274 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454508.07 | 3283203.75 |
| 2 | 454517.45 | 3283205.03 |
| 3 | 454504.80 | 3283302.67 |
| 4 | 454534.18 | 3283306.80 |
| 5 | 454532.67 | 3283314.57 |
| 6 | 454494.06 | 3283309.34 |
| 7 | 454500.58 | 3283258.24 |

Участок 736/13 по проекту, площадь участка по проекту – 11562 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454244.63 | 3283167.56 |
| 2 | 454449.54 | 3283195.70 |
| 3 | 454442.60 | 3283250.65 |
| 4 | 454442.23 | 3283253.57 |
| 5 | 454233.33 | 3283218.19 |
| 6 | 454243.01 | 3283167.35 |

Участок 736/14 по проекту, площадь участка по проекту – 15371 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454494.35 | 3283488.78 |
| 2 | 454610.01 | 3283507.62 |
| 3 | 454622.43 | 3283509.64 |
| 4 | 454627.14 | 3283510.41 |
| 5 | 454622.38 | 3283559.95 |
| 6 | 454618.88 | 3283561.74 |
| 7 | 454614.34 | 3283604.23 |
| 8 | 454595.35 | 3283602.67 |
| 9 | 454591.28 | 3283623.66 |
| 10 | 454478.29 | 3283604.39 |

Участок 736/15 по проекту, площадь участка по проекту – 272 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454589.88 | 3283214.98 |
| 2 | 454588.67 | 3283213.74 |
| 3 | 454517.51 | 3283204.39 |
| 4 | 454508.15 | 3283203.16 |
| 5 | 454455.75 | 3283196.27 |
| 6 | 454449.57 | 3283195.45 |
| 7 | 454443.73 | 3283194.69 |
| 8 | 454444.35 | 3283188.29 |
| 9 | 454433.05 | 3283187.05 |
| 10 | 454432.54 | 3283192.25 |
| 11 | 454244.63 | 3283167.56 |
| 12 | 454449.54 | 3283195.70 |
| 13 | 454455.71 | 3283196.55 |
| 14 | 454508.07 | 3283203.75 |
| 15 | 454517.45 | 3283205.03 |

Участок 736/16 по проекту, площадь участка по проекту – 1271 м2.

| № Точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454621.36 | 3283486.19 |
| 2 | 454697.38 | 3283493.21 |
| 3 | 454696.11 | 3283506.77 |
| 4 | 454623.19 | 3283499.81 |
| 5 | 454622.43 | 3283509.64 |
| 6 | 454610.01 | 3283507.62 |
| 7 | 454611.23 | 3283496.54 |
| 8 | 454611.62 | 3283491.13 |
| 9 | 454612.05 | 3283485.47 |

4.2 Земельные участки, образуемые в результате перераспределения

Участок №1 по проекту, площадь участка по проекту – 13376 м2.

Участок №1 – Контур №1

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454607.92 | 3283316.56 |
| 2 | 454621.17 | 3283219.28 |
| 3 | 454589. 91 | 3283214.98 |
| 4 | 454589.88 | 3283214.98 |
| 5 | 454517.45 | 3283205.03 |
| 6 | 454504.8 | 3283302.67 |
| 7 | 454534.18 | 3283306.8 |

часток №1 – Контур №2

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454449.54 | 3283195.70 |
| 2 | 454462.51 | 3283197.48 |
| 3 | 454460.77 | 3283210.50 |
| 4 | 454471.21 | 3283211.82 |
| 5 | 454472.98 | 3283198.93 |
| 6 | 454508.07 | 3283203.75 |
| 7 | 454500.58 | 3283258.24 |
| 8 | 454442.60 | 3283250.65 |

Участок №3 по проекту, площадь участка по проекту – 12429 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454698.17 | 3283493.29 |
| 2 | 454699.45 | 3283477.53 |
| 3 | 454698.85 | 3283477.49 |
| 4 | 454692.64 | 3283476.97 |
| 5 | 454624.07 | 3283468.76 |
| 6 | 454624.17 | 3283467.26 |
| 7 | 454625.09 | 3283461.76 |
| 8 | 454625.42 | 3283453.86 |
| 9 | 454628.07 | 3283435.67 |
| 10 | 454620.30 | 3283434.58 |
| 11 | 454621.39 | 3283424.38 |
| 12 | 454577.31 | 3283418.54 |
| 13 | 454581.30 | 3283388.56 |
| 14 | 454523.91 | 3283380.73 |
| 15 | 454516.08 | 3283379.69 |
| 16 | 454511.79 | 3283409.37 |
| 17 | 454492.78 | 3283406.94 |
| 18 | 454483.80 | 3283473.78 |
| 19 | 454611.62 | 3283491.13 |
| 20 | 454612.05 | 3283485.47 |
| 21 | 454621.36 | 3283486.19 |

Участок №6 по проекту, площадь участка по проекту – 677 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454623.19 | 3283499.81 |
| 2 | 454697.07 | 3283506.86 |
| 3 | 454696.30 | 3283516.29 |
| 4 | 454695.22 | 3283516.18 |
| 5 | 454637.74 | 3283509.80 |
| 6 | 454627.14 | 3283510.37 |
| 7 | 454627.14 | 3283510.41 |
| 8 | 454622.43 | 3283509.64 |

Участок №10 по проекту, площадь участка по проекту – 5147 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454630.75 | 3283220.59 |
| 2 | 454711.10 | 3283231.63 |
| 3 | 454717.09 | 3283260.62 |
| 4 | 454714.47 | 3283292.79 |
| 5 | 454705.13 | 3283291.61 |
| 6 | 454701.83 | 3283291.50 |
| 7 | 454694.93 | 3283290.48 |
| 8 | 454694.43 | 3283290.48 |
| 9 | 454694.87 | 3283287.10 |
| 10 | 454623.17 | 3283277.31 |

Участок №11 по проекту, площадь участка по проекту – 1426 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454621.17 | 3283219.28 |
| 2 | 454630.75 | 3283220.59 |
| 3 | 454623.17 | 3283277.31 |
| 4 | 454611.27 | 3283364.89 |
| 5 | 454601.55 | 3283363.77 |
| 6 | 454607.92 | 3283316.56 |

Участок №16 по проекту, площадь участка по проекту – 1283 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454698.17 | 3283493.29 |
| 2 | 454697.07 | 3283506.86 |
| 3 | 454623.19 | 3283499.81 |
| 4 | 454622.43 | 3283509.64 |
| 5 | 454610.01 | 3283507.62 |
| 6 | 454611.23 | 3283496.54 |
| 7 | 454611.62 | 3283491.13 |
| 8 | 454612.05 | 3283485.47 |
| 9 | 454621.36 | 3283486.19 |

Участок ЗУ-10598-6 по проекту, площадь участка по проекту – 95870 м2.

| № точки | координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | У |
| 1 | 454709.34 | 3283292.14 |
| 2 | 454714.47 | 3283292.79 |
| 3 | 454717.09 | 3283260.62 |
| 4 | 454715.51 | 3283252.99 |
| 5 | 454717.42 | 3283246.83 |
| 6 | 454721.72 | 3283235.92 |
| 7 | 454726.76 | 3283227.79 |
| 8 | 454731.32 | 3283221.64 |
| 9 | 454761.96 | 3283219.48 |
| 10 | 454755.38 | 3283248.58 |
| 11 | 454753.10 | 3283251.97 |
| 12 | 454750.21 | 3283257.13 |
| 13 | 454747.79 | 3283262.91 |
| 14 | 454747.06 | 3283265.68 |
| 15 | 454746.50 | 3283268.46 |
| 16 | 454742.65 | 3283312.82 |
| 17 | 454737.67 | 3283377.67 |
| 18 | 454734.49 | 3283416.41 |
| 19 | 454734.47 | 3283416.41 |
| 20 | 454734.36 | 3283416.40 |
| 21 | 454734.24 | 3283416.39 |
| 22 | 454734.12 | 3283416.40 |
| 23 | 454734.01 | 3283416.41 |
| 24 | 454733.89 | 3283416.44 |
| 25 | 454733.78 | 3283416.46 |
| 26 | 454733.67 | 3283416.52 |
| 27 | 454733.57 | 3283416.57 |
| 28 | 454733.47 | 3283416.63 |
| 29 | 454733.38 | 3283416.70 |
| 30 | 454733.30 | 3283416.77 |
| 31 | 454733.21 | 3283416.87 |
| 32 | 454733.14 | 3283416.96 |
| 33 | 454733.08 | 3283417.06 |
| 34 | 454733.03 | 3283417.17 |
| 35 | 454732.98 | 3283417.27 |
| 36 | 454732.95 | 3283417.37 |
| 37 | 454732.92 | 3283417.50 |
| 38 | 454732.91 | 3283417.61 |
| 39 | 454732.90 | 3283417.72 |
| 40 | 454732.91 | 3283417.85 |
| 41 | 454732.92 | 3283417.96 |
| 42 | 454732.95 | 3283418.07 |
| 43 | 454732.98 | 3283418.19 |
| 44 | 454733.03 | 3283418.30 |
| 45 | 454733.08 | 3283418.40 |
| 46 | 454733.14 | 3283418.51 |
| 47 | 454733.21 | 3283418.60 |
| 48 | 454733.30 | 3283418.67 |
| 49 | 454733.38 | 3283418.76 |
| 50 | 454733.47 | 3283418.83 |
| 51 | 454733.56 | 3283418.89 |
| 52 | 454733.66 | 3283418.93 |
| 53 | 454733.77 | 3283418.99 |
| 54 | 454733.88 | 3283419.02 |
| 55 | 454734.00 | 3283419.05 |
| 56 | 454734.11 | 3283419.06 |
| 57 | 454734.23 | 3283419.06 |
| 58 | 454734.28 | 3283419.06 |
| 59 | 454727.86 | 3283498.19 |
| 60 | 454707.15 | 3283660.52 |
| 61 | 454692.19 | 3283777.13 |
| 62 | 454697.29 | 3283777.64 |
| 63 | 454692.68 | 3283797.46 |
| 64 | 454686.28 | 3283813.50 |
| 65 | 454682.63 | 3283830.79 |
| 66 | 454681.88 | 3283835.05 |
| 67 | 454679.61 | 3283846.46 |
| 68 | 454678.03 | 3283854.33 |
| 69 | 454676.36 | 3283862.11 |
| 70 | 454674.17 | 3283873.94 |
| 71 | 454672.47 | 3283881.77 |
| 72 | 454671.74 | 3283885.63 |
| 73 | 454670.83 | 3283889.52 |
| 74 | 454670.08 | 3283893.46 |
| 75 | 454669.29 | 3283897.39 |
| 76 | 454668.76 | 3283901.36 |
| 77 | 454668.19 | 3283905.28 |
| 78 | 454667.26 | 3283909.41 |
| 79 | 454666.53 | 3283913.14 |
| 80 | 454666.01 | 3283917.07 |
| 81 | 454664.82 | 3283924.97 |
| 82 | 454663.68 | 3283932.92 |
| 83 | 454662.66 | 3283940.84 |
| 84 | 454661.33 | 3283948.70 |
| 85 | 454660.73 | 3283952.65 |
| 86 | 454660.10 | 3283956.61 |
| 87 | 454658.83 | 3283964.45 |
| 88 | 454657.61 | 3283972.28 |
| 89 | 454655.71 | 3283984.10 |
| 90 | 454654.43 | 3283991.94 |
| 91 | 454654.34 | 3283992.73 |
| 92 | 454652.60 | 3284002.69 |
| 93 | 454652.57 | 3284002.84 |
| 94 | 454656.38 | 3284006.84 |
| 95 | 454660.29 | 3284010.94 |
| 96 | 454657.73 | 3284029.70 |
| 97 | 454656.75 | 3284031.86 |
| 98 | 454654.32 | 3284037.16 |
| 99 | 454656.58 | 3284038.20 |
| 100 | 454613.93 | 3284352.26 |
| 101 | 454614.75 | 3284352.34 |
| 102 | 454614.43 | 3284354.69 |
| 103 | 454617.10 | 3284355.08 |
| 104 | 454617.46 | 3284352.57 |
| 105 | 454618.33 | 3284352.64 |
| 106 | 454617.21 | 3284358.28 |
| 107 | 454620.17 | 3284359.42 |
| 108 | 454650.72 | 3284340.40 |
| 109 | 454666.25 | 3284331.82 |
| 110 | 454669.57 | 3284331.42 |
| 111 | 454672.06 | 3284329.95 |
| 112 | 454670.84 | 3284327.98 |
| 113 | 454686.64 | 3284318.37 |
| 114 | 454795.00 | 3284253.07 |
| 115 | 454834.17 | 3284229.34 |
| 116 | 454863.64 | 3284211.57 |
| 117 | 454894.28 | 3284193.03 |
| 118 | 454895.24 | 3284194.48 |
| 119 | 454901.76 | 3284204.56 |
| 120 | 454840.44 | 3284241.06 |
| 121 | 454842.10 | 3284244.00 |
| 122 | 454917.81 | 3284198.35 |
| 123 | 454916.48 | 3284196.04 |
| 124 | 454919.94 | 3284193.99 |
| 125 | 454913.42 | 3284183.92 |
| 126 | 454912.49 | 3284182.02 |
| 127 | 454930.25 | 3284171.24 |
| 128 | 455057.26 | 3284094.52 |
| 129 | 455051.33 | 3284085.20 |
| 130 | 455098.80 | 3284053.93 |
| 131 | 455129.20 | 3284095.98 |
| 132 | 455114.97 | 3284105.76 |
| 133 | 455109.05 | 3284097.41 |
| 134 | 455106.70 | 3284099.07 |
| 135 | 455112.48 | 3284107.42 |
| 136 | 455095.50 | 3284119.12 |
| 137 | 455092.69 | 3284113.22 |
| 138 | 455059.79 | 3284133.02 |
| 139 | 455041.78 | 3284145.98 |
| 140 | 455038.51 | 3284158.33 |
| 141 | 455037.21 | 3284156.04 |
| 142 | 455034.86 | 3284157.39 |
| 143 | 455036.20 | 3284159.74 |
| 144 | 455038.55 | 3284158.39 |
| 145 | 455051.24 | 3284177.31 |
| 146 | 455058.16 | 3284186.49 |
| 147 | 455067.33 | 3284200.34 |
| 148 | 455074.39 | 3284210.41 |
| 149 | 455096.82 | 3284243.49 |
| 150 | 455097.68 | 3284244.89 |
| 151 | 455101.05 | 3284250.40 |
| 152 | 455106.92 | 3284260.02 |
| 153 | 455117.67 | 3284277.87 |
| 154 | 455128.05 | 3284294.02 |
| 155 | 455142.13 | 3284313.81 |
| 156 | 455154.40 | 3284333.39 |
| 157 | 455141.13 | 3284338.09 |
| 158 | 455129.44 | 3284319.65 |
| 159 | 455118.60 | 3284301.47 |
| 160 | 455108.09 | 3284285.17 |
| 161 | 455102.71 | 3284287.25 |
| 162 | 455101.87 | 3284287.69 |
| 163 | 455063.53 | 3284306.60 |
| 164 | 455043.67 | 3284316.26 |
| 165 | 455043.54 | 3284316.04 |
| 166 | 455039.27 | 3284309.77 |
| 167 | 455028.98 | 3284290.24 |
| 168 | 455026.76 | 3284285.04 |
| 169 | 455011.86 | 3284261.46 |
| 170 | 455006.73 | 3284264.70 |
| 171 | 455000.12 | 3284256.42 |
| 172 | 455003.11 | 3284254.89 |
| 173 | 455005.19 | 3284254.99 |
| 174 | 455009.23 | 3284252.60 |
| 175 | 455019.64 | 3284245.89 |
| 176 | 455019.92 | 3284246.22 |
| 177 | 455037.72 | 3284234.64 |
| 178 | 455046.82 | 3284227.90 |
| 179 | 455049.95 | 3284229.53 |
| 180 | 455064.73 | 3284219.77 |
| 181 | 455064.90 | 3284220.00 |
| 182 | 455051.81 | 3284200.49 |
| 183 | 455040.38 | 3284183.91 |
| 184 | 455035.74 | 3284176.11 |
| 185 | 455036.25 | 3284175.79 |
| 186 | 455036.31 | 3284175.75 |
| 187 | 455032.12 | 3284169.04 |
| 188 | 455029.43 | 3284165.09 |
| 189 | 455002.36 | 3284183.85 |
| 190 | 454987.57 | 3284194.06 |
| 191 | 454925.68 | 3284231.51 |
| 192 | 454804.75 | 3284305.96 |
| 193 | 454778.73 | 3284321.55 |
| 194 | 454744.67 | 3284342.19 |
| 195 | 454726.09 | 3284353.34 |
| 196 | 454688.17 | 3284376.30 |
| 197 | 454653.27 | 3284397.51 |
| 198 | 454612.66 | 3284422.14 |
| 199 | 454608.88 | 3284421.51 |
| 200 | 454609.22 | 3284419.30 |
| 201 | 454606.84 | 3284418.93 |
| 202 | 454606.40 | 3284421.88 |
| 203 | 454607.24 | 3284422.01 |
| 204 | 454606.59 | 3284425.81 |
| 205 | 454603.00 | 3284427.98 |
| 206 | 454598.51 | 3284455.16 |
| 207 | 454597.63 | 3284455.03 |
| 208 | 454597.22 | 3284457.71 |
| 209 | 454598.07 | 3284457.87 |
| 210 | 454587.18 | 3284523.99 |
| 211 | 454586.64 | 3284523.91 |
| 212 | 454586.24 | 3284526.57 |
| 213 | 454586.75 | 3284526.65 |
| 214 | 454569.49 | 3284631.42 |
| 215 | 454572.49 | 3284631.92 |
| 216 | 454572.25 | 3284633.45 |
| 217 | 454567.30 | 3284661.26 |
| 218 | 454566.62 | 3284665.39 |
| 219 | 454563.87 | 3284664.92 |
| 220 | 454562.44 | 3284673.71 |
| 221 | 454560.69 | 3284673.45 |
| 222 | 454560.28 | 3284676.10 |
| 223 | 454562.00 | 3284676.37 |
| 224 | 454553.61 | 3284726.56 |
| 225 | 454553.10 | 3284726.49 |
| 226 | 454552.69 | 3284729.17 |
| 227 | 454553.17 | 3284729.23 |
| 228 | 454531.90 | 3284856.51 |
| 229 | 454530.25 | 3284856.26 |
| 230 | 454529.80 | 3284859.22 |
| 231 | 454531.39 | 3284859.46 |
| 232 | 454531.25 | 3284860.29 |
| 233 | 454536.11 | 3284861.05 |
| 234 | 454531.29 | 3284892.77 |
| 235 | 454530.76 | 3284896.03 |
| 236 | 454525.60 | 3284895.26 |
| 237 | 454491.19 | 3285098.99 |
| 238 | 454494.35 | 3285099.48 |
| 239 | 454494.25 | 3285100.19 |
| 240 | 454496.93 | 3285100.60 |
| 241 | 454497.04 | 3285099.92 |
| 242 | 454498.26 | 3285100.09 |
| 243 | 454493.60 | 3285128.93 |
| 244 | 454493.41 | 3285130.08 |
| 245 | 454488.51 | 3285129.31 |
| 246 | 454475.49 | 3285205.53 |
| 247 | 454456.44 | 3285316.43 |
| 248 | 454422.36 | 3285311.16 |
| 249 | 454453.02 | 3285122.53 |
| 250 | 454458.10 | 3285091.24 |
| 251 | 454490.73 | 3284889.65 |
| 252 | 454496.72 | 3284855.68 |
| 253 | 454503.21 | 3284817.50 |
| 254 | 454529.70 | 3284660.65 |
| 255 | 454534.51 | 3284627.89 |
| 256 | 454556.60 | 3284497.15 |
| 257 | 454558.95 | 3284497.53 |
| 258 | 454560.31 | 3284489.14 |
| 259 | 454558.04 | 3284488.77 |
| 260 | 454570.45 | 3284415.33 |
| 261 | 454565.58 | 3284414.54 |
| 262 | 454565.83 | 3284413.22 |
| 263 | 454566.24 | 3284410.56 |
| 264 | 454572.62 | 3284369.51 |
| 265 | 454573.02 | 3284366.84 |
| 266 | 454573.21 | 3284365.65 |
| 267 | 454596.33 | 3284359.21 |
| 268 | 454616.81 | 3284212.32 |
| 269 | 454598.01 | 3284209.84 |
| 270 | 454605.98 | 3284150.00 |
| 271 | 454614.69 | 3284151.20 |
| 272 | 454615.44 | 3284145.75 |
| 273 | 454606.66 | 3284144.52 |
| 274 | 454611.64 | 3284108.33 |
| 275 | 454625.73 | 3284013.66 |
| 276 | 454634.16 | 3283971.64 |
| 277 | 454641.63 | 3283926.20 |
| 278 | 454650.71 | 3283873.75 |
| 279 | 454665.26 | 3283785.15 |
| 280 | 454669.33 | 3283766.05 |
| 281 | 454686.17 | 3283659.00 |
| 282 | 454692.23 | 3283574.62 |
| 283 | 454698.84 | 3283477.54 |
| 284 | 454709.45 | 3283353.39 |
| 285 | 454714.33 | 3283297.66 |
| 286 | 454708.97 | 3283297.15 |
| 287 | 454709.34 | 3283292.14 |
| 1 | 454479.54 | 3285171.04 |
| 2 | 454479.13 | 3285173.72 |
| 3 | 454476.46 | 3285173.31 |
| 4 | 454476.87 | 3285170.63 |
| 1 | 454479.54 | 3285171.04 |
| 1 | 454706.63 | 3283440.67 |
| 2 | 454706.62 | 3283443.17 |
| 3 | 454704.62 | 3283443.17 |
| 4 | 454704.63 | 3283440.67 |
| 1 | 454706.63 | 3283440.67 |
| 1 | 454489.46 | 3284947.40 |
| 2 | 454488.54 | 3284953.33 |
| 3 | 454484.39 | 3284952.68 |
| 4 | 454485.31 | 3284946.76 |
| 1 | 454489.46 | 3284947.40 |
| 1 | 454677.71 | 3283827.51 |
| 2 | 454677.32 | 3283830.17 |
| 3 | 454674.65 | 3283829.80 |
| 4 | 454675.04 | 3283827.12 |
| 1 | 454677.71 | 3283827.51 |
| 1 | 454500.60 | 3284852.50 |
| 2 | 454500.19 | 3284855.17 |
| 3 | 454497.52 | 3284854.76 |
| 4 | 454497.93 | 3284852.09 |
| 1 | 454500.60 | 3284852.50 |
| 1 | 454675.20 | 3283854.77 |
| 2 | 454674.20 | 3283856.86 |
| 3 | 454672.12 | 3283855.84 |
| 4 | 454673.12 | 3283853.78 |
| 1 | 454675.20 | 3283854.77 |
| 1 | 454571.05 | 3284634.65 |
| 2 | 454570.64 | 3284637.31 |
| 3 | 454567.97 | 3284636.92 |
| 4 | 454568.38 | 3284634.23 |
| 1 | 454571.05 | 3284634.65 |
| 1 | 454667.36 | 3283908.76 |
| 2 | 454666.61 | 3283910.70 |
| 3 | 454664.68 | 3283909.93 |
| 4 | 454665.44 | 3283908.00 |
| 1 | 454667.36 | 3283908.76 |
| 1 | 454542.25 | 3284610.85 |
| 2 | 454544.47 | 3284614.06 |
| 3 | 454541.24 | 3284616.27 |
| 4 | 454539.04 | 3284613.08 |
| 1 | 454542.25 | 3284610.85 |
| 1 | 454650.87 | 3283973.79 |
| 2 | 454650.49 | 3283976.47 |
| 3 | 454647.82 | 3283976.08 |
| 4 | 454648.20 | 3283973.42 |
| 1 | 454650.87 | 3283973.79 |
| 1 | 454576.52 | 3284575.04 |
| 2 | 454575.40 | 3284581.95 |
| 3 | 454572.44 | 3284581.44 |
| 4 | 454573.56 | 3284574.52 |
| 1 | 454576.52 | 3284575.04 |
| 1 | 455099.04 | 3284083.61 |
| 2 | 455103.65 | 3284089.52 |
| 3 | 455101.21 | 3284091.34 |
| 4 | 455098.48 | 3284087.56 |
| 1 | 455016.92 | 3284137.66 |
|  | 455015.49 | 3284135.45 |
|  | 455020.12 | 3284132.14 |
|  | 455099.04 | 3284083.61 |
| 1 | 454552.65 | 3284552.18 |
| 2 | 454551.74 | 3284557.09 |
| 3 | 454547.81 | 3284556.35 |
| 4 | 454548.73 | 3284551.45 |
| 1 | 454552.65 | 3284552.18 |
| 1 | 454625.37 | 3284084.32 |
| 2 | 454624.98 | 3284087.00 |
| 3 | 454622.31 | 3284086.61 |
| 4 | 454622.70 | 3284083.95 |
| 1 | 454625.37 | 3284084.32 |
| 1 | 454553.84 | 3284541.15 |
| 2 | 454552.76 | 3284547.05 |
| 3 | 454548.82 | 3284546.33 |
| 4 | 454549.90 | 3284540.43 |
| 1 | 454553.84 | 3284541.15 |
| 1 | 455081.35 | 3284105.29 |
| 2 | 455082.69 | 3284107.63 |
| 3 | 455080.35 | 3284108.98 |
| 4 | 455079.00 | 3284106.63 |
| 1 | 455081.35 | 3284105.29 |
| 1 | 454559.31 | 3284507.40 |
| 2 | 454559.13 | 3284508.41 |
| 3 | 454558.15 | 3284508.24 |
| 4 | 454558.32 | 3284507.25 |
| 1 | 454559.31 | 3284507.40 |
| 1 | 454640.24 | 3284111.56 |
| 2 | 454639.52 | 3284119.03 |
| 3 | 454637.04 | 3284118.79 |
| 4 | 454637.76 | 3284111.33 |
| 1 | 454640.24 | 3284111.56 |
| 1 | 454572.20 | 3284435.01 |
| 2 | 454571.67 | 3284438.88 |
| 3 | 454567.81 | 3284438.37 |
| 4 | 454568.34 | 3284434.49 |
| 1 | 454572.20 | 3284435.01 |
| 1 | 454622.17 | 3284121.09 |
| 2 | 454621.79 | 3284123.76 |
| 3 | 454619.12 | 3284123.37 |
| 4 | 454619.50 | 3284120.71 |
| 1 | 454622.17 | 3284121.09 |
| 1 | 454606.55 | 3284416.89 |
| 2 | 454606.14 | 3284419.56 |
| 3 | 454603.47 | 3284419.15 |
| 4 | 454603.88 | 3284416.48 |
| 1 | 454606.55 | 3284416.89 |
| 1 | 455041.92 | 3284133.02 |
| 2 | 455043.26 | 3284135.36 |
| 3 | 455040.92 | 3284136.70 |
| 4 | 455039.57 | 3284134.36 |
| 1 | 455041.92 | 3284133.02 |
| 1 | 454655.98 | 3284392.08 |
| 2 | 454657.32 | 3284394.43 |
| 3 | 454654.97 | 3284395.77 |
| 4 | 454653.63 | 3284393.43 |
| 1 | 454655.98 | 3284392.08 |
| 1 | 455005.74 | 3284140.91 |
| 2 | 455007.18 | 3284143.37 |
| 3 | 455001.71 | 3284146.75 |
| 4 | 454926.71 | 3284193.00 |
| 5 | 454925.27 | 3284190.43 |
| 6 | 454929.99 | 3284187.27 |
| 1 | 455005.74 | 3284140.91 |
| 1 | 454605.59 | 3284370.32 |
| 2 | 454605.21 | 3284373.70 |
| 3 | 454602.31 | 3284373.37 |
| 4 | 454602.69 | 3284370.00 |
| 1 | 454605.59 | 3284370.32 |
| 1 | 454976.33 | 3284196.89 |
| 2 | 454977.67 | 3284199.23 |
| 3 | 454975.33 | 3284200.59 |
| 4 | 454973.98 | 3284198.24 |
| 1 | 454976.33 | 3284196.89 |
| 1 | 454580.30 | 3284365.22 |
| 2 | 454579.50 | 3284369.74 |
| 3 | 454577.99 | 3284369.40 |
| 4 | 454578.73 | 3284364.98 |
| 1 | 454580.30 | 3284365.22 |
| 1 | 455067.74 | 3284224.42 |
| 2 | 455091.28 | 3284260.98 |
| 3 | 455102.43 | 3284277.03 |
| 4 | 455076.18 | 3284292.69 |
| 5 | 455049.80 | 3284307.03 |
| 6 | 455046.32 | 3284307.53 |
| 7 | 455043.21 | 3284304.32 |
| 8 | 455041.29 | 3284301.13 |
| 9 | 455037.19 | 3284291.28 |
| 10 | 455034.43 | 3284283.29 |
| 11 | 455030.73 | 3284276.76 |
| 12 | 455027.40 | 3284271.80 |
| 13 | 455026.10 | 3284272.79 |
| 14 | 455024.13 | 3284269.91 |
| 15 | 455025.86 | 3284269.22 |
| 16 | 455022.62 | 3284264.70 |
| 17 | 455020.36 | 3284261.20 |
| 18 | 455017.09 | 3284256.53 |
| 19 | 455042.07 | 3284239.82 |
| 20 | 455042.59 | 3284240.83 |
| 1 | 455067.74 | 3284224.42 |
| 1 | 454666.11 | 3284346.53 |
| 2 | 454667.51 | 3284348.86 |
| 3 | 454622.14 | 3284375.32 |
| 4 | 454618.70 | 3284374.74 |
| 5 | 454613.11 | 3284374.13 |
| 6 | 454613.40 | 3284371.25 |
| 7 | 454619.21 | 3284371.80 |
| 8 | 454619.41 | 3284370.63 |
| 9 | 454622.73 | 3284371.01 |
| 10 | 454622.63 | 3284371.64 |
| 11 | 454660.83 | 3284349.22 |
| 1 | 454666.11 | 3284346.53 |
| 1 | 454843.77 | 3284230.93 |
| 2 | 454845.19 | 3284233.57 |
| 3 | 454840.79 | 3284235.93 |
| 4 | 454839.37 | 3284233.30 |
| 1 | 454843.77 | 3284230.93 |
| 1 | 454761.51 | 3284328.44 |
| 2 | 454762.85 | 3284330.79 |
| 3 | 454760.51 | 3284332.13 |
| 4 | 454759.17 | 3284329.79 |
| 1 | 454761.51 | 3284328.44 |
| 1 | 454829.42 | 3284248.01 |
| 2 | 454830.90 | 3284250.62 |
| 3 | 454789.35 | 3284276.43 |
| 4 | 454786.38 | 3284278.15 |
| 5 | 454785.92 | 3284277.40 |
| 6 | 454772.83 | 3284280.36 |
| 7 | 454770.64 | 3284281.27 |
| 8 | 454770.82 | 3284281.54 |
| 9 | 454759.10 | 3284288.32 |
| 10 | 454757.61 | 3284285.57 |
| 11 | 454764.90 | 3284281.03 |
| 12 | 454769.04 | 3284278.59 |
| 13 | 454769.32 | 3284279.02 |
| 14 | 454772.03 | 3284277.67 |
| 15 | 454784.60 | 3284275.09 |
| 16 | 454787.45 | 3284273.48 |
| 1 | 454829.42 | 3284248.01 |
| 1 | 454746.34 | 3284291.67 |
| 2 | 454747.68 | 3284294.30 |
| 3 | 454741.51 | 3284298.08 |
| 4 | 454735.54 | 3284305.36 |
| 5 | 454730.09 | 3284312.94 |
| 6 | 454679.76 | 3284342.17 |
| 7 | 454678.12 | 3284339.41 |
| 8 | 454725.66 | 3284311.80 |
| 9 | 454728.25 | 3284310.19 |
| 10 | 454738.98 | 3284296.32 |
| 11 | 454742.75 | 3284293.45 |
| 1 | 454746.34 | 3284291.67 |
| 1 | 454857.75 | 3284269.33 |
| 2 | 454859.09 | 3284271.67 |
| 3 | 454856.76 | 3284273.01 |
| 4 | 454855.41 | 3284270.67 |
| 1 | 454857.75 | 3284269.33 |